Додаток №2

«Затверджено»

рішенням   виконкому

Жовківської   міської  ради

від ___________р.,№_____

____________П.Б.Вихопень

СТРУКТУРА, ПЕРІОДИЧНІСТЬ  ТА ТЕРМІНИ

надання послуг з  утримання будинків і прибудинкових територій

по КП «Жовківське МВУЖКГ»

( відповідно Примірного  переліку  послуг  з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та послуг з ремонту приміщень, будинків, споруд, затвердженого  Наказом    ДКУ з питань ЖКГ   від 10.08.2004р. №150 зі змінами та Правил утримання жилих будинків та прибудинкових територій,  затверджених  Наказом  ДКУ з питань ЖКГ від 17.05.2005 р.№76)

| № п/п | Структура тарифу, перелік надання послуг. | Періодичність та терміни надання | Примітка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Прибирання прибудинкових територій |  |  |
|  | Прибирання прибудинкових територій | 2 рази в тиждень |  |
|  | Косіння трав на газонах | 1 раз в місяць у літній період |  |
|  | Очищення урн від сміття | 2 рази в тиждень |  |
|  | Очищення від снігу та посипання піском від ожеледиці тротуарів, пішохідних доріжок | 2 рази в тиждень у зимовий період |  |
| 2 | Технічне обслуговування внутрішньо-будинкових систем: |  |  |
| 2.1 | Внутрішньо-будинковою системою теплопостачання є система від зовнішньої стіни будинку (крім транзитних трубопроводів) до першої запірної арматури на відгалуженні від стояка або (у разі її відсутності) трійника (врізки) включно, що знаходиться у квартирі споживача (житлового приміщення у гуртожитку), нежитлового приміщення у житловому будинку (гуртожитку) |  |  |
|  | Огляд ситеми теплопостачання | Двічі на рік при плановому та загальному огляді будинку |  |
|  | Усунення протікання в трубопроводах та приладах, арматурі | негайно |  |
|  | Укріплення ізоляції трубопроводів | При необхідності |  |
|  | Закріплення трубопроводів, ущільнення згонів | При необхідності |  |
|  | Огляд та підтягування на трубопроводах контргайок, муфт, тощо | При необхідності |  |
|  | Розповітрення системи теплопостачання | При запуску системи опалення та при додатковому підкачуванні теплоносія |  |
| 2.2 | Внутрішньо-будинковою системою холодного водопостачання є система від зовнішньої стіни будинку (крім транзитних трубопроводів) до першої запірної арматури на відгалуженні від стояка або (у разі її відсутності) трійника (врізки) включно, що знаходиться у квартирі споживача (житлового приміщення у гуртожитку), нежитлового приміщення у житловому будинку (гуртожитку) |  |  |
|  | Огляд ситеми холодного водопостачання | Двічі на рік при плановому та загальному огляді будинку |  |
|  | Усунення протікання в трубопроводах та приладах, арматурі | негайно |  |
|  | Закріплення трубопроводів, ущільнення згонів | При необхідності |  |
|  | Очищення засмічених трубопроводів | При необхідністі, згідно звернень |  |
| 2.3 | Внутрішньобудинковою системою водовідведення є система від місця скидання стоків у перший колодязь на випуску з будинку (колодязь не належить до внутрішньобудинкової системи) до трійника включно на відгалуженні від стояка, що знаходиться у квартирі споживача (житлового приміщення у гуртожитку), нежитлового приміщення у житловому будинку (гуртожитку). |  |  |
|  | Огляд ситеми водовідведення | Двічі на рік при плановому та загальному огляді будинку |  |
|  | Усунення течії трубопроводів у підвалах, та стояках | негайно |  |
|  | Закріплення трубопроводів | При необхідності |  |
|  | Очищення каналізаційних труб у разі засмічення | Протягом 1 доби. |  |
| 2.4 | Внутрішньо-будинковою системою зливової каналізації є система від місця скидання дощових вод у перший колодязь на випуску з будинку до місця приймання дощових вод на рулонних покрівлях будинку (водоприймачі) |  |  |
|  | Огляд системи зливової каналізації | Двічі на рік при плановому та загальному огляді будинку |  |
|  | Усунення течії трубопроводів у підвалах, та по стояках | негайно |  |
|  | Закріплення трубопроводів | При необхідності |  |
|  | Очищення трубопроводів у разі засмічення | Протягом 1 доби. |  |
|  | Очищення оглядових колодязів | При необхідності |  |
| 3. | Обслуговування димових і вентиляційних каналів |  |  |
|  | Проведення чергових технічних оглядів димоходів, вентиляційних каналів, видача акту | 2 рази на рік |  |
|  | Перевірка та прочистка 2димових та вентиляційних каналів, | 1 раз в рік |  |
|  | Повторна перевірка та прочищення димових та вентиляційних каналів | У разі надходження заявок |  |
| 4. | Технічне обслуговування та поточний ремонт мереж електропостачання та електрообладнання |  |  |
|  | Чергові технічні огляди мереж електро- постачання та електрообладнання в місцях загального користування | 1 раз в місяць |  |
|  | Несправності аварійного порядку в електрообладнанні (коротке замикання, виключення струму в квартирі) | Негайно |  |
|  | Пошук місць ушкодження електромереж, їх усунення. | При необхідності |  |
|  | Часткова заміна проводки та електричних пристроїв (до 10% від довжини мереж) | 1 раз в рік |  |
|  | Заміна електролампочок | 2 рази в рік |  |
|  | Перевірка стану запобіжників, автоматичних вимикачів, тощо | 1 раз в квартал |  |
|  | Знімання показників електролічильників освітлення місць загального користування | 1 раз в місяць |  |
| 5. | Поточний ремонт конструктивних елементів будинку |  |  |
| 5.1. | Покрівлі |  |  |
|  | Проведення загальних оглядів житлових будинків та усунення дрібних несправностей (закріплення водостічних труб, тощо) | 2 рази у рік |  |
|  | Частковий ремонт покрівлі (6 % площі покрівлі) | 1 раз у рік |  |
|  | Ремонт примикань до параперних стін, димових та вентиляційних труб, тощо ( до 6% примикань) | 1 раз у рік |  |
|  | Частковий ремонт настінних жолобів, карнизних звисів та водостічних труб з часткової заміною матеріалу (до 6% довжини елементів , що ремонтуються) | 1 раз у рік |  |
| 5.2 | сходових кліток, загальних коридорів |  |  |
|  | Розшивання тріщин та забивання нещільностей , а також вибоїн цементним розчином | 1 раз у 10 років |  |
|  | Побілка стін та стелі вапняним розчином | 1 раз у 10 років |  |
|  | Олійне фарбування стін ( панелей) | 1 раз у 10 років |  |
|  | Олійне фарбування вікон на сходових кліток та дверей вхідної групи у місцях загального користування | 1 раз у 10 років |  |
|  | Олійне фарбування металевих грат, перил сходів, тощо | 1 раз у 10 років |  |
| 5.3 | оголовків димових та вентиляційних каналів |  |  |
|  | Укріплення та заміна окремих цеглин або часткове перемурування, ремонт верхньої частини ( оголовків ) димових та вентиляційних труб- 6% | 1 раз в рік |  |
| 5.4 | Внутрішньо-будинкових систем теплопостачання |  |  |
|  | Заміна окремих ділянок (6 %) внутрішньо-будинкового трубопроводу систем теплопостачання | 1 раз у рік |  |
|  | Ремонт запірної арматури | 1 раз у рік |  |
|  | Заміна запірної арматури в підвальних приміщеннях (10 % загальної кількості) | 1 раз у рік |  |
|  | Заміна ізоляції трубопроводів ( 10% довжини трубопроводу) | 1 раз у рік |  |
| 5.5. | Внутрішньо-будинкових систем холодного водопостачання |  |  |
|  | Заміна окремих ділянок (7%) внутрішньо-будинкового трубопроводу систем холодного водопостачання | 1 раз у рік |  |
|  | Ремонт запірної арматури | 1 раз у рік |  |
|  | Заміна запірної арматури в підвальних приміщеннях (10 % загальної кількості) | 1 раз у рік |  |
| 5.6 | Внутрішньо-будинкових систем водовідведення |  |  |
|  | Заміна окремих ділянок (7%) внутрішньо-будинкового трубопроводу систем водовідведення | 1 раз у рік |  |
| 5.7. | Внутрішньо-будинкових систем зливової каналізації |  |  |
|  | Заміна окремих ділянок (7%) внутрішньо-будинкового трубопроводу систем водовідведення | 1 раз у рік |  |
| 5.8 | Підготовква житлових будинків до експлуатації до експлуатації в осінньо-зимових період |  |  |
|  | Підготовка під’їздів : -заміна розбитого віконного та дверного скла в місцях загального користування, -ремонт та заміна окремих віконих рам , коробок сходових кліток до 2% загальної їх кількості , -ущільнення та ремонт дверей вхідної групи до 3% загальної їх кількості | При підготовці до осінньо-зимового періоду |  |
|  | Підготовка горищ та підвальних приміщень: -скління та закриття слухових вікон до 2% загальної їх кількості, - ремонт та ущільнення вхідних дверей підвальних приміщень до 3% загальної їх кількості | При підготовці до осінньо-зимового періоду |  |
| 6 | Освітлення місць загального користування |  |  |
|  | Електопостачання сходових клітин | Постійно |  |

Начальник

КП «Жовківське МВУЖКГ»                                                              Є.В.Оверко